D-6/06 budowa drogi – ulic Cicha, Leśna, Ks. Skorupki w Debrznie


Załącznik nr 7.

PRZEDMIARY ROBÓT Budowa ulicy Ks. Skorupki (011 KL)

Nr
Podstawa
Numer ST
Opis robót
Jm 
Ilość






Roboty przygotowawcze



1.
KNNR 1

0111/01
D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
km
0,061



D-01.02.04
Roboty rozbiórkowe



2.
KNNR 6

0806/01

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej
m
15,000

5.
KNR 4-04

1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie
m3
  0,675

6.
KNR 4-04

1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1 km mechanicznie ładowanego i wyładowanego
m3
   0,675



7.
KNR 4-04

1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1 km mechanicznie ładowanego i wyładowanego – nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1 km odległości 
m3
  0,675



D-02.00.01
Roboty ziemne



18.
KNNR 1

0202/08
D-02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km

                                 
M3
137,434

19.
KNNR 1

0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
M3
 137,434



D-08.01.01.
Krawężniki



21.
KNNR 6

0403/03

Krawężniki betonowe wystające 12 cm o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
m
 113,700

22.
KNNR 6

0403/03

Krawężniki betonowe wystające 3 cm o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
m
  4,000




Podbudowa



23.
KNNR 6

0103/03
D-04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV


M2


325,000



24.
KNNR 6

O104/04
D-04.02.01
Wykonanie i zagęszczenie podsypki w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 20cm
M2


325,000

25.
KNNR 6

0113/02


D-04.04.02
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm
M2
290,500



D-05.03.23
Ciek przykrawężnikowy



26.
KNNR 6

0607/02

Analogia. Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 


m
125,700



D-05.03.05
Nawierzchnia



27.
KNNR 6

0511/03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej                                                      
m
265,36



D-07.02.01
Oznakowanie pionowe



39.
KNNR 6

0702/01

Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych
szt.


3000

40.
KNNR 6

0702/04

Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2
szt.
4,000



D-01.03.04
Roboty telekomunikacyjne



41.
KNNR 1

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku
M3
7,650

44.
KNR 5-01

0106/01

Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie
m
17,000

45.
KNNR 1

0318/02

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości 0,8-2,5 i głębokości 1,5 m
m
7,650



D-01.03.02
Roboty energetyczne



46.
KNNR 1

0307/02

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku
M3
2,700

47.
KNR 5-01

0106/02

Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 2-rury w warstwie
m
6,000

48.
KNNR 1

0318/02

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5 m
M3
2,700

Opracował: Marek Szoska









SIWZ – strona 11
 z 

