Inwestor:

Miasto i Gmina Debrzno

ul.Traugutta 2

77-310 Debrzno




PRZEDMIAR  ROBÓT Nr 2


Data Oprac.: 2006-06-30

Nazwa budowy: Sieć kanalizacji sanitarnej w m.Debrzno od skrzyżowania ul.Mokotowskiej z ul.Wojska Polskiego w kierunku Człuchowa.

Obiekt: Przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Tytuł / Rodzaj robót: Sanitarne

Podstawa opracowania:Wacetob 2-18, KNR 2-01, KNR 2-18W, KNR 2-31, KNR 2-01W

Sporządził:

Zbigniew Łojewski

AN/8346/228/87

os.Piastowskie 11/25

77-300 Człuchów




Przedmiar robót

Lp.
Podstawa

ustalenia
Opis robót
Jedn. miary
Ilość

1. Przyłącza - roboty ziemne



1
2
3
4
5

 1
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010317-05-060


Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4


m3
842,85



2
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010322-02-050


Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV


m2
1 532,40



3
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010320-04-060


Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II.


m3
842,85



4
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010236-01-060


Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)


m3
842,85



2. Przyłącza - roboty odwodnieniowe



1
2
3
4
5

 5
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-01W0606-05-020


Igłofiltry wpłukiwane w grunt do głębokości 6,0 m,z obsypką


szt
285,00



6
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010605-01-148


Pompowanie agregatem igłofiltrowym


m-g
490,00



7
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010616-02-040


Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe o średnicy nominalnej 150-200 mm.


m
96,00



3. Przyłącza - roboty montażowe



1
2
3
4
5

 8
wg nakładów

rzeczowych

Wacetob 2-180511-02-060


Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm,pod kanały i obiekty


m3
70,61



9
wg nakładów

rzeczowych

Wacetob 2-180408-02-040


Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk - typu ciężkiego SN8 " lite"


m
428,00



10
wg nakładów

rzeczowych

Wacetob 2-180421-03-020


Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk - trójnik PVC 160/160


szt
2,00



11
wg nakładów

rzeczowych

Wacetob 2-180517-02-020


Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315-425 mm z zamknięciem rurą teleskopową,kinetą z PE i pokrywą żeliwną


szt
21,00



12
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-18W0513-0301-020


Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o głębokości 3 m z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z izolacją wododporną np. MAXSEAL na zewnątrz i wewnątrz powierzchni  studni


szt
2,00



13
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-18W0706-01-172


Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150 mm


próba
1,00



4. Roboty drogowe



1
2
3
4
5

 14
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-310002-01-050


analogia - rozbiórka nawierzchni drogowych z kostki brukowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm,na podsypce z piasku grubości 5 cm (zeszyt5/94) wsp. do R- 0,6


m2
70,00



15
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-310002-01-050


Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm,na podsypce z piasku grubości 5 cm (zeszyt5/94) - kostka z demontażu w ilości 80%


m2
70,00



16
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-310002-02-050


Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm,dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości podsypki z piasku (zeszyt 5/94)


m2
210,00



Sieć kanalizacji sanitarnej w Debrznie – przyłącza kanalizacji sanitarnej

str 3

