Inwestor:

Miasto i Gmina Debrzno

ul.Traugutta 2

77-310 Debrzno




    PRZEDMIAR  ROBÓT Nr 3


Data Oprac.: 2006-06-30

Nazwa budowy: Sieć kanalizacji sanitarnej w m.Debrzno od skrzyzowania ul.Mokotowskiej z ul.Wojska Polskiego w kierunku Człuchowa

Obiekt: Rurociagi tłoczne z pompowni P1 , P2 , P3.

Tytuł / Rodzaj robót: Sanitarne

Podstawa opracowania:KNR 2-01, Wacetob 2-18, KNR 2-18W, KNR 2-01W

Sporządził:

Zbigniew Łojewski

AN/8346/228/87

os.Piastowskie 11/25

77-300 Człuchów




Przedmiar robót

Lp.
Podstawa

ustalenia
Opis robót
Jedn. miary
Ilość

1. Rurociąg tłoczny z P1 - roboty ziemne



1
2
3
4
5

 1
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010317-02-060


Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4


m3
310,50



2
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010320-02-060


Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV.


m3
310,50



3
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010236-01-060


Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)


m3
310,50



2. Rurociąg tłoczny z P1  - roboty montażowe



1
2
3
4
5

 4
wg nakładów

rzeczowych

Wacetob 2-180511-02-060


Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm,pod kanały i obiekty


m3
31,05



5
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-18W0109-02-040


Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 75 mm x 4,5 PN10


m
207,00



6
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-18W0110-02-171


Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 75 mm metodą zgrzewania czołowego


złącze
18,00



7
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-18W0704-01-172


Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110 mm


próba
1,00



8
wg nakładów

rzeczowych

Wacetob 2-180301-02-040


Wykonanie przecisków do 20 m rurami o średnicy 150 x 4,5 mm w gruntach kategorii III-IV  L= 8,5m


m
8,50



3. Rurociąg tłozczny z P1 - roboty odwodnieniowe



1
2
3
4
5

 9
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-01W0606-05-020


Igłofiltry wpłukiwane w grunt do głębokości 6,0 m,z obsypką


szt
50,00



10
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010605-01-148


Pompowanie agregatem igłofiltrowym


m-g
72,00



11
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010616-02-040


Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe o średnicy nominalnej 150-200 mm.


m
25,00



4. Rurociąg tłoczny z P2 - roboty ziemne



1
2
3
4
5

 12
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010218-02-060


Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)


m3
356,40



13
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010317-02-060


Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4


m3
89,10



14
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010320-02-060


Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV.


m3
89,10



15
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010230-0101-060


Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)


m3
356,40



16
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010236-01-060


Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)


m3
445,50



5. Rurociąg tłoczny z P2 - roboty montażowe



1
2
3
4
5

 17
wg nakładów

rzeczowych

Wacetob 2-180511-02-060


Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm,pod kanały i obiekty


m3
44,55



18
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-18W0109-03-040


Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm - 90 x 5,4 mm PE100 PN10 SDR17


m
297,00



19
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-18W0110-03-171


Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm metodą zgrzewania czołowego


złącze
26,00



20
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-18W0704-01-172


Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110 mm


próba
1,00



6. Rurociąg tłozczny z P2 - roboty odwodnieniowe



1
2
3
4
5

 21
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-01W0606-05-020


Igłofiltry wpłukiwane w grunt do głębokości 6,0 m,z obsypką


szt
50,00



22
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010605-01-148


Pompowanie agregatem igłofiltrowym


m-g
72,00



23
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010616-02-040


Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe o średnicy nominalnej 150-200 mm.


m
25,00



7. Rurociąg tłoczny z P3 - roboty ziemne



1
2
3
4
5

 24
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010218-02-060


Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)


m3
62,00



25
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010317-02-060


Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4


m3
42,50



26
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010320-02-060


Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV.


m3
42,50



27
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010230-0101-060


Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)


m3
62,00



28
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010236-01-060


Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)


m3
104,50



8. Rurociąg tłoczny z P3 - roboty montażowe



1
2
3
4
5

 29
wg nakładów

rzeczowych

Wacetob 2-180511-02-060


Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm,pod kanały i obiekty


m3
5,25



30
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-18W0109-03-040


Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm - 90 x 5,4 mm PE100 PN10 SDR17


m
35,00



31
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-18W0110-03-171


Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm metodą zgrzewania czołowego


złącze
4,00



32
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-18W0704-01-172


Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110 mm


próba
1,00



9. Rurociąg tłozczny z P3 - roboty odwodnieniowe



1
2
3
4
5

 33
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-01W0606-05-020


Igłofiltry wpłukiwane w grunt do głębokości 6,0 m,z obsypką


szt
15,00



34
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010605-01-148


Pompowanie agregatem igłofiltrowym


m-g
30,00



35
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010616-02-040


Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe o średnicy nominalnej 150-200 mm.


m
15,00



Kanalizacja sanitarna w Debrznie – rurociągi tłoczne

str 5

