Inwestor:

Miasto i Gmina Debrzno

ul.Traugutta 2

77-310 Debrzno




 PRZEDMIAR  ROBÓT  Nr 4


Data Oprac.: 2006-06-30

Nazwa budowy: Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Debrzno od skrzyżowania ul.Mokotowskiej z ul. Wojska Polskiego w kierunku Człuchowa.

Obiekt: Pompownie przydomowe PRESSKAN

Tytuł / Rodzaj robót: Sanitarne

Podstawa opracowania:KNR 2-01, Wacetob 2-18, KNR 2-18, KNR 7-07, KNR 5-18, KNR 5-10, KNR 2-18W

Sporządził:

Zbigniew Łojewski

AN/8346/228/87

os.Piastowskie 11/25

77-300 Człuchów




Przedmiar robót

Lp.
Podstawa

ustalenia
Opis robót
Jedn. miary
Ilość

1. Pompownia typu PRESSKAN - roboty ziemne ( dz. nr 488 ORLEN )



1
2
3
4
5

 1
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010218-02-060


Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)


m3
35,00



2
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010317-02-060


Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4


m3
117,15



3
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010322-02-050


Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV


m2
213,00



4
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010320-02-060


Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV.


m3
117,15



5
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010230-0101-060


Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)


m3
35,00



6
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010236-01-060


Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)


m3
152,15



2. Pompownia typu PRESSKAN - roboty montażowe ( dz. nr 488 ORLEN )



1
2
3
4
5

 7
wg nakładów

rzeczowych

Wacetob 2-180511-02-060


Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm,pod kanały i obiekty


m3
10,65



8
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-180613-0301-020


Analogia-zbiornik z polimerobetonu pompowni PRESSAN o średnicy 1200 mm i głębokości 2,5 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy żurawia samochodowego do 4 t


szt
1,00



9
wg nakładów

rzeczowych

KNR 7-070107-01-090


Analogia - montaż pompy PRESSKAN z armaturą i automatyką


kpl
1,00



10
wg nakładów

rzeczowych

KNR 5-180601-03-020


Tablice z wyłącznikiem ŁR na prąd znamionowy 100 A na ścianie z betonu lub cegły


szt
1,00



11
wg nakładów

rzeczowych

KNR 5-100103-01-040


Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną


m
20,00



12
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-18W0109-01-040


Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 63 mm


m
56,00



13
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-18W0110-01-171


Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 63 mm metodą zgrzewania czołowego


złącze
7,00



14
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-18W0704-01-172


Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy 63 mm


próba
1,00



15
wg nakładów

rzeczowych

Wacetob 2-180301-02-040


Wykonanie przecisków do 20 m rurami o średnicy 100 mm w gruntach kategorii III-IV  L= 15m


m
15,00



16
wg nakładów

rzeczowych

Wacetob 2-180309-01-040


Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych,rurociąg przewodowy o średnicy nominalnej 63 PE


m
15,00



3. Pompownia typu PRESSKAN - roboty ziemne ( dz. nr 145 Bernacki )



1
2
3
4
5

 17
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010218-02-060


Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)


m3
160,00



18
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010317-02-060


Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4


m3
14,00



19
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010322-02-050


Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV


m2
291,00



20
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010320-02-060


Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV.


m3
14,00



21
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010230-0101-060


Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)


m3
160,00



22
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010236-01-060


Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)


m3
174,00



4. Pompownia typu PRESSKAN - roboty montażowe ( dz. nr 145 Bernacki )



1
2
3
4
5

 23
wg nakładów

rzeczowych

Wacetob 2-180511-02-060


Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm,pod kanały i obiekty


m3
14,55



24
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-180613-0301-020


Analogia-zbiornik z polimerobetonu pompowni PRESSAN o średnicy 1200 mm i głębokości 2,5 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy żurawia samochodowego do 4 t


szt
1,00



25
wg nakładów

rzeczowych

KNR 7-070107-01-090


Analogia - montaż pompy PRESSKAN z armaturą i automatyką


kpl
1,00



26
wg nakładów

rzeczowych

KNR 5-180601-03-020


Tablice z wyłącznikiem ŁR na prąd znamionowy 100 A na ścianie z betonu lub cegły


szt
1,00



27
wg nakładów

rzeczowych

KNR 5-100103-01-040


Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną


m
15,00



28
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-18W0109-01-040


Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 63 mm


m
97,00



29
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-18W0110-01-171


Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 63 mm metodą zgrzewania czołowego


złącze
9,00



30
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-18W0704-01-172


Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy 63 mm


próba
1,00



5. Pompownia typu PRESSKAN - roboty ziemne ( dz. nr 492/7 Szyba )



1
2
3
4
5

 31
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010218-02-060


Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)


m3
125,00



32
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010317-02-060


Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4


m3
40,00



33
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010322-02-050


Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV


m2
300,00



34
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010320-02-060


Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV.


m3
40,00



35
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010230-0101-060


Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)


m3
125,00



36
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010236-01-060


Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)


m3
165,00



6. Pompownia typu PRESSKAN - roboty montażowe ( dz. nr 492/7 Szyba )



1
2
3
4
5

 37
wg nakładów

rzeczowych

Wacetob 2-180511-02-060


Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm,pod kanały i obiekty


m3
16,50



38
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-180613-0301-020


Analogia-zbiornik z polimerobetonu pompowni PRESSAN o średnicy 1200 mm i głębokości 2,5 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy żurawia samochodowego do 4 t


szt
1,00



39
wg nakładów

rzeczowych

KNR 7-070107-01-090


Analogia - montaż pompy PRESSKAN z armaturą i automatyką


kpl
1,00



40
wg nakładów

rzeczowych

KNR 5-180601-03-020


Tablice z wyłącznikiem ŁR na prąd znamionowy 100 A na ścianie z betonu lub cegły


szt
1,00



41
wg nakładów

rzeczowych

KNR 5-100103-01-040


Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną


m
25,00



42
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-18W0109-01-040


Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 63 mm


m
100,00



43
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-18W0110-01-171


Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 63 mm metodą zgrzewania czołowego


złącze
12,00



44
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-18W0704-01-172


Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy 63 mm


próba
1,00



45
wg nakładów

rzeczowych

Wacetob 2-180301-02-040


Wykonanie przecisków do 20 m rurami o średnicy 100 mm w gruntach kategorii III-IV  L= 15m


m
15,00



46
wg nakładów

rzeczowych

Wacetob 2-180301-02-040


Wykonanie przecisków do 20 m rurami o średnicy 100 mm w gruntach kategorii III-IV  L= 15m


m
15,00



47
wg nakładów

rzeczowych

Wacetob 2-180309-01-040


Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych,rurociąg przewodowy o średnicy nominalnej 63 PE


m
15,00



7. Pompownia typu PRESSKAN - roboty ziemne ( dz. nr 492/5 Szyba )



1
2
3
4
5

 48
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010218-02-060


Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)


m3
114,68



49
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010317-02-060


Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4


m3
5,00



50
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010322-02-050


Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV


m2
210,00



51
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010320-02-060


Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV.


m3
5,00



52
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010230-0101-060


Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)


m3
114,68



53
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010236-01-060


Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)


m3
119,68



8. Pompownia typu PRESSKAN - roboty montażowe ( dz. nr 492/5 Szyba )



1
2
3
4
5

 54
wg nakładów

rzeczowych

Wacetob 2-180511-02-060


Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm,pod kanały i obiekty


m3
11,48



55
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-180613-0301-020


Analogia-zbiornik z polimerobetonu pompowni PRESSAN o średnicy 1200 mm i głębokości 2,5 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy żurawia samochodowego do 4 t


szt
1,00



56
wg nakładów

rzeczowych

KNR 7-070107-01-090


Analogia - montaż pompy PRESSKAN z armaturą i automatyką


kpl
1,00



57
wg nakładów

rzeczowych

KNR 5-180601-03-020


Tablice z wyłącznikiem ŁR na prąd znamionowy 100 A na ścianie z betonu lub cegły


szt
1,00



58
wg nakładów

rzeczowych

KNR 5-100103-01-040


Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną


m
25,00



59
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-18W0109-01-040


Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 63 mm


m
69,00



60
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-18W0110-01-171


Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 63 mm metodą zgrzewania czołowego


złącze
9,00



61
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-18W0704-01-172


Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy 63 mm


próba
1,00



Kanalizacja sanitarna w Debrznie – pompownie przydomowe

str 8

