Inwestor:

Miasto i Gmina Debrzno

ul.Traugutta 2

77-310 Debrzno




Kosztorys  Inwestorski  Nr 5

Data Oprac.: 2006-06-30

Nazwa budowy: Sieć kanalizacji sanitarnej w m.Debrzno od skrzyżowania ul.Mokotowskiej z ul.Wojska Polskiego w kierunku Człuchowa

Obiekt: Pompownie : P-1 , P-2 , P-3 .

Tytuł / Rodzaj robót: 

Podstawa opracowania:AW, KNR 2-02W, KNR 2-01, KNR 2-02, KNR 2-18, KNR 2-25, KNR 2-31, KNR 2-01W

Sporządził:

Zbigniew Łojewski




Przedmiar robót

Lp.
Podstawa

ustalenia
Opis robót
Jedn. miary
Ilość

1. Pompownia ścieków P-1 



1
2
3
4
5

 1
wg nakładów

rzeczowych

(AW) AW0


Pompownia wraz z wyposażeniem,zbiornik Dn 1200mm z polimerobetonu H=4,00m , pompy szt 2 typu DP3068.180MT z wirnikiem otwartym o kodzie 473 o mocy 1,5 kW , Qp= 2,5 dm3/s , Hp=4,4m


kpl
1,00



2
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-01W0606-05-020


Igłofiltry wpłukiwane w grunt do głębokości 6,0 m,z obsypką


szt
45,00



3
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010605-01-148


Pompowanie agregatem igłofiltrowym


m-g
284,00



4
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010616-02-040


Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe o średnicy nominalnej 150-200 mm.


m
20,00



5
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010206-02-060


Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)


m3
132,00



6
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010320-08-060


Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 6,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV.


m3
35,00



7
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-020201-04-060


opaska betonowa wkół przepompowni


m3
1,40



8
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-180601-02-034


Przygotowanie ręczne zbrojenia. Konstrukcje proste - zbrojenie o średnicy stali pow. 8-14 mm


t
0,25



9
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-180603-02-034


Montaż zbrojenia ław fundamentowych o średnicy stali powyżej 8 mm do 14 mm


t
0,25



10
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-180607-01-050


Deskowanie ław fundamentowych


m2
2,84



11
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-180609-01-060


Układanie mieszanki betonowej ręcznie w ławach fundamentowych, blokach oporowych


m3
2,20



12
wg nakładów

rzeczowych

(AW) AW0


układ zdalnego przekazywania danych - sygnalizacja o stanach awaryjnych z pompowni radiowa ( radiomodemy typu Satel ) wraz z antywłamaniową ochroną obiektu tj. powiadamianiem za pośrednictwem sieci radiowej o próbach włamania do pompowni.


kpl
1,00



13
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-310403-01-040


Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej


m
20,00



14
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-310203-01-050


Nawierzchnie z żużla paleniskowego. Warstwa jezdni dolna. Grubość warstwy po zagęszczaniu 12 cm


m2
30,00



15
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-310203-03-050


Nawierzchnie z żużla paleniskowego. Warstwa jezdni górna. Grubość warstwy po zagęszczaniu 8 cm


m2
30,00



16
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-02W1804-11-040


Ogrodzenia z siatki powlekanej o wysokości 1,50 m na słupkach stalowych obetonowanych o rozstawie 2,10 m z rur o średnicy 70 mm


m
20,00



17
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-021807-01-020


analogia - Słupy przybramowe z fundamentami o wysokości 1,5 m stalowe


szt
3,00



18
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-021808-03-090


Wrota o wysokości 1,50 m i szerokości 3,0 m z furtkami o szerokości 1,0 m - brama z profili stalowych zamkiniętych.


kpl
1,00



19
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-250407-01-050


Wykonanie koryta


m2
50,00



20
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-250407-02-050


Wykonanie podsypki piaskowej


m2
50,00



21
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-250407-03-050


Budowa nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0 m2


m2
50,00



2. Pompownia ścieków P-2 



1
2
3
4
5

 22
wg nakładów

rzeczowych

(AW) AW0


Pompownia wraz z wyposażeniem,zbiornik Dn 1200mm z polimerobetonu H=5,30m , pompy szt 2 typu DP3068.180MT z wirnikiem otwartym o kodzie 472 o mocy 1,5 kW , Qp= 3,8 dm3/s , Hp=6,1m


kpl
1,00



23
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-01W0606-05-020


Igłofiltry wpłukiwane w grunt do głębokości 6,0 m,z obsypką


szt
45,00



24
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010605-01-148


Pompowanie agregatem igłofiltrowym


m-g
284,00



25
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010616-02-040


Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe o średnicy nominalnej 150-200 mm.


m
20,00



26
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010206-02-060


Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)


m3
143,00



27
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010320-08-060


Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 6,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV.


m3
35,00



28
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-020201-04-060


opaska betonowa wkół przepompowni


m3
1,40



29
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-180601-02-034


Przygotowanie ręczne zbrojenia. Konstrukcje proste - zbrojenie o średnicy stali pow. 8-14 mm


t
0,25



30
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-180603-02-034


Montaż zbrojenia ław fundamentowych o średnicy stali powyżej 8 mm do 14 mm


t
0,25



31
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-180607-01-050


Deskowanie ław fundamentowych


m2
2,84



32
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-180609-01-060


Układanie mieszanki betonowej ręcznie w ławach fundamentowych, blokach oporowych


m3
2,20



33
wg nakładów

rzeczowych

(AW) AW0


układ zdalnego przekazywania danych - sygnalizacja o stanach awaryjnych z pompowni radiowa ( radiomodemy typu Satel ) wraz z antywłamaniową ochroną obiektu tj. powiadamianiem za pośrednictwem sieci radiowej o próbach włamania do pompowni.


kpl
1,00



34
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-310403-01-040


Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej


m
20,00



35
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-310203-01-050


Nawierzchnie z żużla paleniskowego. Warstwa jezdni dolna. Grubość warstwy po zagęszczaniu 12 cm


m2
30,00



36
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-310203-03-050


Nawierzchnie z żużla paleniskowego. Warstwa jezdni górna. Grubość warstwy po zagęszczaniu 8 cm


m2
30,00



37
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-02W1804-11-040


Ogrodzenia z siatki powlekanej o wysokości 1,50 m na słupkach stalowych obetonowanych o rozstawie 2,10 m z rur o średnicy 70 mm


m
20,00



38
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-021807-01-020


analogia - Słupy przybramowe z fundamentami o wysokości 1,5 m stalowe


szt
3,00



39
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-021808-03-090


Wrota o wysokości 1,50 m i szerokości 3,0 m z furtkami o szerokości 1,0 m - brama z profili stalowych zamkiniętych.


kpl
1,00



40
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-250407-01-050


Wykonanie koryta


m2
50,00



41
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-250407-02-050


Wykonanie podsypki piaskowej


m2
50,00



42
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-250407-03-050


Budowa nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0 m2


m2
50,00



3. Pompownia ścieków P-3 



1
2
3
4
5

 43
wg nakładów

rzeczowych

(AW) AW0


Pompownia wraz z wyposażeniem,zbiornik Dn 1200mm z polimerobetonu H=4,20m , pompy szt 2 typu DP3068.180MT z wirnikiem otwartym o kodzie 473 o mocy 1,5 kW , Qp= 4,0 dm3/s , Hp=3,7m


kpl
1,00



44
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-01W0606-05-020


Igłofiltry wpłukiwane w grunt do głębokości 6,0 m,z obsypką


szt
45,00



45
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010605-01-148


Pompowanie agregatem igłofiltrowym


m-g
284,00



46
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010616-02-040


Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe o średnicy nominalnej 150-200 mm.


m
20,00



47
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010206-02-060


Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)


m3
132,00



48
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-010320-08-060


Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 6,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV.


m3
35,00



49
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-020201-04-060


opaska betonowa wkół przepompowni


m3
1,40



50
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-180601-02-034


Przygotowanie ręczne zbrojenia. Konstrukcje proste - zbrojenie o średnicy stali pow. 8-14 mm


t
0,25



51
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-180603-02-034


Montaż zbrojenia ław fundamentowych o średnicy stali powyżej 8 mm do 14 mm


t
0,25



52
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-180607-01-050


Deskowanie ław fundamentowych


m2
2,84



53
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-180609-01-060


Układanie mieszanki betonowej ręcznie w ławach fundamentowych, blokach oporowych


m3
2,20



54
wg nakładów

rzeczowych

(AW) AW0


układ zdalnego przekazywania danych - sygnalizacja o stanach awaryjnych z pompowni radiowa ( radiomodemy typu Satel ) wraz z antywłamaniową ochroną obiektu tj. powiadamianiem za pośrednintwem sieci radiowej o próbach włamania do pompowni.


kpl
1,00



55
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-310403-01-040


Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej


m
20,00



56
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-310203-01-050


Nawierzchnie z żużla paleniskowego. Warstwa jezdni dolna. Grubość warstwy po zagęszczaniu 12 cm


m2
30,00



57
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-310203-03-050


Nawierzchnie z żużla paleniskowego. Warstwa jezdni górna. Grubość warstwy po zagęszczaniu 8 cm


m2
30,00



58
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-02W1804-11-040


Ogrodzenia z siatki powlekanej o wysokości 1,50 m na słupkach stalowych obetonowanych o rozstawie 2,10 m z rur o średnicy 70 mm


m
20,00



59
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-021807-01-020


analogia - Słupy przybramowe z fundamentami o wysokości 1,5 m stalowe


szt
3,00



60
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-021808-03-090


Wrota o wysokości 1,50 m i szerokości 3,0 m z furtkami o szerokości 1,0 m - brama z profili stalowych zamkiniętych.


kpl
1,00



61
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-250407-01-050


Wykonanie koryta


m2
50,00



62
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-250407-02-050


Wykonanie podsypki piaskowej


m2
50,00



63
wg nakładów

rzeczowych

KNR 2-250407-03-050


Budowa nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0 m2


m2
50,00



Kanalizacja sanitarna w Debrznie - pompownie

str 8

