PAGE  
1

Debrzno dnia 20 czerwca 2006 r.
Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia

1.  Zamawiający :                                                                                                                                                                                                                                                                      
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Wojska Polskiego 12,

77-310 Debrzno                                                                                                                                       tel. / fax.  059  83 35 245,  059 83 35 375                                                                                                 rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie :                                   przetargu nieograniczonego

Podstawa prawna:

     Art. 39 - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19, poz. 177  

                    z późniejszymi zmianami )

2. Przedmiotem zamówienia jest:                                                                                                    Ocieplenie metodą lekką mokrą szczytów, ścian budynków na Wspólnotach mieszkaniowych.

3. Opis przedmiotu zamówienia :                    
a) Docieplenie budynku metodą lekką, mokrą, polegającą na przyklejeniu do ścian warstwy styropianu samogasnącego gr. 10 cm min FS 15 na zakład. Przyjęto wykończenie mieszanką akrylową          o uziarnieniu 3 mm zatartą na gładko ( bez kornika ) w kolorze białym,  a odpowiednią kolorystykę nadać poprzez malowanie farbami silikatowymi.

b) Styropian musi być sezonowany przez okres co najmniej 6-ciu tygodni oraz posiadać frez (zakładki) i położony na wcześniej wyrównaną i zagruntowaną powierzchnię elewacyjną.

c) Docieplenie w systemie ASPOL

d) Przed układaniem styropianu na ścianach należy sprawdzić, czy nie występują „głuche" tynki, które należy skuć i uzupełnić, a także należy usunąć luźne fragmenty tynku, wzmocnić emulsją gruntującą słabe podłoża, a powstałe ubytki uzupełnić zaprawą wyrównującą.

e) Do wysokości trzech metrów nad gruntem należy ułożyć dwie warstwy siatki o zwiększonej wytrzymałości na zaprawie i dokładnie je pokryć. 

f) Mocowanie styropianu kołkami na każdym krzyżowym złączu styropianów , 6 szt. na 1 m2.

g) Wszystkie narożniki szczytów , okienne i inne , należy obłożyć listwami aluminiowymi z siatką      z włókna.

h) Ościeża okienne docieplić styropianem gr. 2-5cm, a w przypadku braku możliwości założenia         styropianu na ościeżach , ościeża należy ściąć piłami, a następnie obłożyć styropianem o grubości w zależności od potrzeb i możliwości.

i) W narożach szczytów należy dokonać zakładów styropianem co najmniej 60 cm poza grubość muru, a na ścianach frontowych odpowiednio połączyć z zakładami wykonanymi przy ociepleniach szczytów.

j) Listwę startującą (cokołową) należy zamontować 60 cm poniżej poziomu stropu piwnic, 

k) Malowanie pozostałej części fundamentu poniżej listwy startującej.

4. Obróbki blacharskie i rury spustowe. 

a) Istniejące rury spustowe należy zdemontować i ponownie zamontować po wykonaniu docieplenia   w narożnikach budynku.

b) Na ogniomurkach należy zdemontować blachę pokrywającą je i wykonać nowe pokrycie z blachy powlekanej z zachowaniem okapów oraz wysunięciem poza lico muru o 5 cm.

c) W części kominów wentylacyjnych na wysokości ogniomurków należy wykonać opierzenie

d) Wykonać i zamontować parapety  z blachy powlekanej dostosowane do nowych warunków

5. Instalacja odgromowa.

Instalację odgromową nawierzchniową zdemontować i po włożeniu w rurę PCV mocować bezpośrednio do ściany i przykryć warstwą ocieplenia.

6. Materiały budowlane                                                                                                                     Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać wymagane atesty, certyfikaty lub deklaracje           zgodności z aprobatą techniczną.
7. Kolorystyka.

Kolorystykę elewacji inwestor określi w projekcie technicznym dla poszczególnych budynków przy zastosowaniu farb silikatowych.

       Inwestor zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z zawarcia umowy na część dociepleń                  w przypadku znacznego przekroczenia wartości środków zaplanowanych w budżetach Wspólnot         na ten rok:     

Docieplenia na Wspólnotach mieszkaniowych z materiałem Wykonawcy:

Lp.
Ulica
Powierzchnia całkowita wraz z otworami okiennymi

 / m2  /

1
Czerniakowska 4
408,80

2
Górna 1
118,00

3
Moniuszki 2
   98,80

4
Przechodnia 3
471,30


RAZEM
1 096,90

       Oferent przed rozpoczęciem przygotowania oferty powinien zapoznać się ze stanem istniejącej elewacji, a wręcz wykonać odkrywki, aby wykluczyć sytuacje, „...których nie można było wcześniej przewidzieć.....”.

UWAGA:
WSZYSTKIE MATERIAŁY MUSZĄ BYĆ DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NA TERENIE KRAJU I POSIADAĆ NIEZBĘDNE ŚWIADECTWA ITB. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE SZCZEGÓŁÓW I UŻYTE MATERIAŁY MOGĄ ODBIEGAĆ OD PRZEDSTAWIONYCHW PROJEKCIE JEŻELI PRZYCZYNIĄ SIĘ DO PODNIESIENIA JAKOŚCI I UPROSZCZENIA PRAC. NIE MOŻE MIEĆ TO JEDNAK WPŁYWU NA FORMĘ  I OSTATECZNY WYGLĄD ELEMENTÓW: KAŻDORAZOWO      NALEŻY TAKĄ PROPOZYCJĘ KONSULTOWAĆ Z INWESTOREM.
8. Termin realizacji zamówienia : 

do 30 października 2006 r. 

9. W zamówieniu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki i dostarczą dokumenty zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych świadczące o tym, że:

1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2. Posiadają odpowiedni sprzęt do wykonania zamówienia.

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6. Zajmują się ocieplaniem conajmniej 2 lata.

7. Zrealizują zamówienie w ustalonym terminie jak pkt. 6.

8. Udokumentują wykonanie tożsamych usług za ostatnie 2 lata.

9. Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych.

10.   Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

11.   Informacji nt. specyfikacji, jak również realizacji zamówienia udziela :

Dyrektor Zakładu mgr inż. Witold Meyer   -  tel. nr  0 59 83 35 245 lub 0 501 481 798

12.  Zaleca się oferentom dokonania wizji lokalnej oraz uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty. 

13. Kryteria, wg których będą rozpatrywane oferty :

· cena za wykonanie zamówienia                                                                    

     Opis innych kryteriów niż cena :

· Wiarygodność oferenta będzie oceniana na podstawie potwierdzonych dokumentów odzwierciedlających spełnienie warunków zawartych w pkt. 7

14.  Wadium - 

15.  Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty składania ofert.
16.  Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, na podstawie : 

- kosztów za poszczególne budynki  -  wg załączonej tabeli.

Cena podana w ofercie zostanie przyjęta jako umowna.

17. Ofertę należy przygotować w sposób następujący :                                                           
- kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”

18. Termin składania ofert upływa dnia 14 lipca o godzinie 10.00

       Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego.

19. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 lipca o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

20. Z tytułu nie należytego wykonania, Zamawiający przewiduje zastosowanie kar   umownych :

· za każdy dzień zwłoki                                        0,15% wartości przedmiotu umowy,

· za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy 10 % wartości przedmiotu umowy,

· za wykonanie przedmiotu umowy nie zgodnie ze SIWZ  10  % wartości przedmiotu umowy,

21.  Zamawiający zamierza zapisać w umowie następujące postanowienia :

· cena podana w ofercie jest ceną maksymalną niezależną od zaistniałych przyczyn, 

      które oferent wcześniej nie ujął w ofercie

22. Wybrany oferent w zapytaniu o cenę zostanie powiadomiony niezwłocznie o wyborze oferty. Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie określone w zawiadomieniu.


Debrzno, dnia 2005-06-20                                                   

Opracował: Witold Meyer
Załącznikami do SIWZ są :                                                            

1. Tabela do oferty przetargowej.

                                                                                                                               Zał. nr 1

do pkt. 10 SIWZ

CENA  OFERTY 

WYSZCZEGÓLNIENIE
Wartość netto
Wartość brutto

Wspólnoty mieszkaniowe
X
X

1
Czerniakowska 4



2
Górna 1



3
Moniuszki 2



4
Przechodnia 3




RAZEM



Łączna wartość oferty:

· wartość netto                      -  ........................................... zł
· wartość brutto                    -  .......................................... zł
Dyrektor ZGKiM





mgr inż. Witold Meyer








1

